# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Производственно-складской комплекс. Строение 1.

# 1. Объект

Одноэтажное производственно-складское здание с административно-бытовым блоком. 6 арендных блоков одинаковой планировки.

# 2. Основные параметры

Размеры в осях: 108,0 × 33,0 м.

Высота от уровня чистого пола до верха парапета: 11,200 м.

Антресольный этаж в АБЧ на отметке +3.600.

Абсолютная отметка ±0.000 соответствует 169,10 м (Балтийская система высот).

Уровень ответственности: II. Степень огнестойкости: III. Класс КПО: C0.

# 3. Конструктивные решения

Каркас: железобетонный сборный. Колонны 500×500 мм, шаг 11,0 × 18,0 м.

Кровля: плоская, уклон 3%, мембрана ECOPLAST V-RP, утеплитель ТЕХНОРУФ 140 мм суммарно. Водоотвод внутренний.

Наружные стены: сэндвич-панели толщиной 150 мм, RAL 7024.

Ворота: металлические подъёмно-секционные, RAL 9006. Окна: ПВХ, двухкамерный стеклопакет, RAL 7016.

# 4. Климатические условия

Снеговой район III — 180 кг/м². Ветровое давление — 23 кг/м². Температура наиболее холодной пятидневки: −25°С / −29°С.

# 5. Состав рабочей документации

АС1-С1 — Общие архитектурные решения (фасады, планы, разрезы, отделка).

АС2-С1 — Стеновые и кровельные ограждающие конструкции (раскладка панелей, узлы, спецификации).